| 西华大学2024年研究生工作室定制桌家具分品目汇总清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目 | 产品图片 | 规格尺寸（mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | A05010203-定制钢木桌 |  | 1600*700*800（±5mm） | 196 | 张 | ▲1、基材：实木颗粒板，含水率检测合格；吸水厚度膨胀率：24hμᵤ≤8％、2hμᵤ≤3.0％。表面胶合强度检测合格；板面握螺钉力≥1300N，板边握螺钉力≥930N；静曲强度≥25MPa；弹性模量≥4800MPa。内胶合强度≥0.50 MPa；防潮性能循环试验后内胶合强度μʟ≥0.30MPa；甲醛释放限量≤0.020mg/m³；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤50μg/m³。（投标时提供由第三方检测机构出具的“实木颗粒板”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲2、面材：三聚氰胺板饰面纸，挥发物含量6%~9%；预固化度50%~70%；甲醛释放量A级≤0.2mg/L；挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m³、总挥发性有机化合物（TVOC）≤10μg/m³。（投标时提供由第三方检测机构出具的“三聚氰胺饰面纸”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲3、封边热熔胶：苯、甲苯、二甲苯均≤0.04g/kg；总挥发性有机物≤10g/L；二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯均≤0.1g/kg。（投标时提供由第三方检测机构出具的“封边热熔胶”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲4、封边条：耐磨性、耐冷热循环性、耐老化性、耐干热性、耐开裂性、耐光色牢度均检测合格；边缘直线度检测合格；封边条外观检测合格；可迁移元素（可溶性重金属）检测合格；塑料多环芳烃（16种多环芳烃(PAH)总量、苯并[a]芘）检测合格；邻苯二甲酸酯、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。（投标时提供由第三方检测机构出具的“封边条”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲5、五金件：螺丝，表面涂层可迁移元素锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒均≤2mg/kg；经中性盐雾试验、乙酸盐雾试验均通过≥100h试验，达到10级耐腐蚀等级的检测标准；金属件外观性能未见缺陷。（投标时提供由第三方检测机构出具的“螺丝”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲6、五金件：三合一连接件，中性盐雾、乙酸盐雾试验各≥18h后耐腐蚀等级达到10级；电镀层外观性能检测合格；力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度）检测合格；力学性能（三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度）检测合格。（投标时提供由第三方检测机构出具的“三合一连接件”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲7、五金件：抽屉轨道，金属件（冲压件、喷涂层）检测合格；过载（水平侧向静载荷、猛关或猛开、垂直向下静载荷）检测合格；操作力、耐久性、拉出安全性均检测合格；中性盐雾、乙酸盐雾试验各≥18h后耐腐蚀等级达到10级；抗菌性能（抑菌率）检测合格；耐霉菌性（耐霉菌性等级）检测合格。（投标时提供由第三方检测机构出具的抽屉轨道检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲8、五金件：铝合金拉手，金属件外观（电镀层）：表面无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑(不包括镀彩锌)和划痕。抗盐雾≥24h，1.5mm以下锈点不超过20点/ dm2,其中直径1.0mm以上锈点不超过5点/dm2。（投标时提供由第三方检测机构出具的“铝合金拉手”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲9、桌脚立柱：壁厚≥1.2mm；金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；金属件外观性能检测合格；涂层中可溶性重金属铅、镉、铬、汞均≤2mg/kg；化学成分C、Si、Mn、P、S检测合格；金属喷漆（塑）涂层冲击强度检测合格；漆膜划圈试验不低于2级；抗拉强度Rm≥360MPa；断后伸长率A80mm≥55%；弯曲试验检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）, 试验周期≥120h。起泡等级达到0级。生锈等级达到Ri0级。开裂等级达到0级。剥落等级达到0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级达到1级，剥离等级达到1级。（投标时提供由第三方检测机构出具的“立柱”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲10、桌下横梁采用方形管：壁厚≥1.2mm；金属件外观性能要求（喷涂层）检测合格；涂层中可溶性重金属铅、镉、铬、汞均≤2mg/kg；化学成分C、Si、Mn、P、S检测合格；下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲试验均检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级达到0级。生锈等级达到Ri0级。开裂等级达到0级。剥落等级达到0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级达到1级，剥离等级达到1级。（投标时提供由第三方检测机构出具的“方形管”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲11、抽屉连接钢管：厚度≥1.2mm，金属喷漆（塑）涂层硬度≥6H；金属件外观性能检测合格；涂层中可溶性重金属铅、镉、铬、汞均≤2mg/kg；化学成分C、Si、Mn、P、S检测合格；下屈服强度≥270MPa；抗拉强度≥380MPa；断后伸长率≥20%；弯曲试验检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级达到0级。生锈等级达到Ri0级。开裂等级达到0级。剥落等级达到0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级达到1级，剥离等级达到1级。（投标时提供由第三方检测机构出具的“连接钢管”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲12、塑粉：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，筛余物(125 μm)全部通过;硬度(擦伤)≥6H；附着力≤1级；耐冲击性 ≥50cm；符合弯曲试验；耐酸性试验后无异常；多溴联苯(PBBs)≤0.5mg/kg。（投标时提供由第三方检测机构出具的“塑粉”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） 13、桌脚配置ABS塑料套脚；台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥16mm。桌脚立柱规格≥40*40*1.2mm；桌下横梁≥20*40*1.2mm；抽屉连接钢管≥20*20*1.2mm。 ▲14、ABS塑料部件：特定元素的迁移铬、砷、硒、镉、锑、钡、汞、铅≤2mg/kg。（投标时提供由第三方检测机构出具的“ABS塑料部件”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） ▲15、阅览桌成品质量要求：甲醛释放限量检测合格，含水率检测合格；木制件外观性能要求，封边处理无缺陷，表面装饰层无缺陷；金属外观喷涂层检测合格。符合GB/T3325-2017标准。（投标时提供由第三方检测机构出具的“阅览桌”检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证） 16、生产前根据结构性木制品的稳固及美观结合现场实际使用需求进行深化设计。 |
| 2 | A05010203-定制钢木桌 |  | 800*700*800（±5mm） | 3070 | 张 |  |
| 3 | A05010203-定制钢木桌 |  | 1200*600*800（±5mm） | 768 | 张 |  |

西华大学2024年研究生工作室定制桌家具综合评分法

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审70.00分 报价得分30.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 |
| 详细评审 | 产品技术参数及要求 | 1、投标人或产品制造商提供采购文件对带“▲”项（共计14项）重要技术参数技术要求的证明材料，全部满足得28分，有一项不满足扣2分，扣完为止。 2、一般性技术参数（共计2项）条款以技术参数偏离表响应为准，全部满足得2分，有一项不满足扣1分，扣完为止。 注：带“▲”重要技术参数技术要求的需投标人或产品制造商提供由第三方检测机构出具的检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台(认监委官网http://cx.cnca.cn)上的查询截图进行佐证方能得分，否则不给分；技术要求只作评审使用，不作为资格审查。 | 30 | 客观 |
|  | 产品质量 | 1、投标人或产品制造商具有有效期内的有害物质限量产品认证证书且认证证书且范围适用于：木家具、结构性钢木制品。全部满足的得3分，提供但范围不满足的得1分。不提供不得分。 2、投标人或产品制造商具有绿色供应链评价证书，且认证范围包含本次采购产品相关：木质（制）家具、结构性钢木制品、运输保障、售后安装。全部满足得3分，提供但范围不满足的得1分。 3、投标人或产品制造商具有履约能力达标测评认证证书且认证产品包含：木质（制）家具、结构性钢木制品、运输保障、售后安装。全部满足得3分，提供但范围不满足的得1分 注：提供复印件盖鲜章及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）查询截图方能得分，否则不给分。 | 9.00 | 客观 |
|  | 样品 | 根据投标人提供的样品情况进行评审： 1、实木颗粒板一块（颜色不限，规格200*200*25mm（±3mm））： ①板材无裂缝，表面无划伤、麻点、裂痕、封边不脱胶、不鼓泡，无异味； ②制作要求：三面封边、双饰面。 注：完全满足上述“①、②”得4分，每有一项不满足每项扣2分，扣完为止。 2、桌脚立柱：颜色不限；规格≥40*40*1.2mm（±3mm） ①钢架部分无尖刺、无毛刺； ②涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层光滑均匀，色泽一致。 注：完全满足上述“①、②”得4分，每有一项不满足每项扣2分，扣完为止。 | 8.00 | 主观 |
|  | 履约能力 | 1、投标人或产品制造商提供2022年1月1日至今的家具类产品业绩，每提供1份业绩得1分，本项最多得2分。 （说明：提供合同复印件和合同款项支付的银行凭证复印件） | 2.00 | 客观 |
|  | 项目实施方案 | 1、投标人或产品制造商需根据招标文件要求提供项目实施方案，方案内容包含： ①材料供应质量控制措施； ②成品质量控制措施； ③货物运输时间安排； ④产品运输保护措施； ⑤安装进度安排； 方案的内容完整的得10分，每有一项未提供或内容缺陷的扣2分。 以上方案中存在内容缺陷视为不满足，内容缺陷指以下情形中的任意一项∶项目名称、服务内容及要求、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；技术环节不规范；实施操作流程不规范；方案内容与项目内在需求有漏项；时效性差无法及时解决问题。 | 10.00 | 主观 |
|  | 售后服务 | 1、投标人或产品制造商提供为本项目拟定的售后服务方案，包括但不限于以下内容:①售后人员配置，②备品备件配置，③，巡检计划，④应急措施。完整体现上述方案内容且适用于本项目工作的得8分；有一项未提供扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。 以上方案中存在内容缺陷视为不满足，内容缺陷指以下情形中的任意一项∶项目名称、服务内容及要求、实施地点、涉及的规范、标准与本项目要求不一致；技术环节不规范；实施操作流程不规范；方案内容与项目内在需求有漏项；时效性差无法及时解决问题。 2、投标人或产品制造商具有有效期内的十星级或以上的售后服务完善程度认证证书且范围适用于：木质（制）家具、结构性钢木制品、运输保障、售后维保培训等内容，范围全满足的得3分，不满足的得1分。 （投标文件中提供证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）的查询截图并加盖投标人公章方能有效；适用范围可与上述名称不一致，但须经评审小组认定属于上述范畴方能得分。） | 11.00 | 主观 |
| 价格分 | 价格分 | 1、满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为满分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价) ×分值。 | 30.00 | 客观 |