西华大学2025年度部门（学院）行政办公家具采购项目需求文件

- 项目概述

2025年度西华大学部门（学院）行政办公家具采购

二、投标人应具备的资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

3.本项目不接受联合体投标。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。

三、采购内容及要求

1.采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 （±5mm）★ | ★数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台1 | 1800*900*760mm | 4 | 张 | ▲1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：外观乳白色，无可视粗颗粒或异物；压缩剪切强度干强度检测合格；压缩剪切强度湿强度检测合格；PH值检测合格；木材污染性检测合格；苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、水性面漆：甲醛含量未检出；总铅（pb）含量未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度（色漆）检测合格；不挥发物检测合格；干燥时间（表干、实干）检测合格；耐沸水性检测合格；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 5、五金件：三合一连接件：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；邻苯二甲酸酯未检出；多溴二苯醚未检出；多溴联苯未检出。 ▲6、阻尼导轨：猛关或猛开（过载）检测合格； 操作力（功能）检测合格；金属件喷漆（塑）涂层外观检测合格；垂直向下静载荷（过载）检测合格；耐腐蚀不少于120h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；耐久性（功能）≥130000次检测合格；抽屉导轨组件结构强度（功能）检测合格；垂直向下静载荷（功能）检测合格；经不少于120h铜加速乙酸盐雾（CASS）试验后保护评级达到10级，外观评级达到10级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲7、桌面写字板面材西皮：游离甲醛未检出；可萃取重金属（铅、镉）未检出；撕裂力、耐光性、耐折牢度、挥发性有机物均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 8、台面厚度≥80mm，其它板材厚度≥18mm。副台左右可安装使用。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 2 | 班台2 | 1600*800*760mm | 18 | 张 |  |  |
| 3 | 办公桌1 | 1400*700*760mm | 19 | 张 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 ▲3、白乳胶：外观乳白色，无可视粗颗粒或异物；压缩剪切强度干强度检测合格；压缩剪切强度湿强度检测合格；PH值检测合格；木材污染性检测合格；苯、甲苯+二甲苯未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲4、水性面漆：甲醛含量未检出；总铅（pb）含量未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度（色漆）检测合格；不挥发物检测合格；干燥时间（表干、实干）检测合格；耐沸水性检测合格；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲5、五金件：三合一连接件：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；邻苯二甲酸酯未检出；多溴二苯醚未检出；多溴联苯未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 6、阻尼导轨：猛关或猛开（过载）检测合格； 操作力（功能）检测合格；金属件喷漆（塑）涂层外观检测合格；垂直向下静载荷（过载）检测合格；耐腐蚀不少于120h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm²，其中1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm²（距离边缘棱角2mm以内的不计）；耐久性（功能）≥130000次检测合格；抽屉导轨组件结构强度（功能）检测合格；垂直向下静载荷（功能）检测合格；经不少于120h铜加速乙酸盐雾（CASS）试验后保护评级达到10级，外观评级达到10级。 7、台面厚度≥60mm，其它板材厚度≥18mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 4 | 办公桌2 | 1600*800*760mm | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 屏风办公桌1 | 1200*600*1200mm | 10 | 位 | ▲1、基材E0级实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌）均检测合格；胶合强度、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力、含砂量均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲2、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲3、封边条：外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。 5、锁具：弹子锁钥匙不同牙花数≥200种，弹子锁互开率合格，弹子锁锁头结构合格，锁舌伸出长度合格。锁舌侧向静载荷合格，弹子锁使用寿命合格。钥匙插拔灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，弹子锁钥匙拔出静拉力合格，钥匙开启扭矩合格，外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，电镀件耐腐蚀检测合格。乙酸盐雾试验（AASS)、铜加速乙酸盐雾(CASS）保护评级均不少于8级。 6、台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。屏风厚度≥30mm。配置钢制活动柜、PVC键盘架、主机架。屏风上部钢化玻璃。 7、屏风工位成品质量要求：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性均检测合格；木制件外观检测合格；玻璃件外观检测合格；含水率检测合格；金属件外观检测合格；稳定性检测合格；撑脱性检测合格；桌面垂直静载荷推拉构件拉出安全性检测合格；组装检测合格；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出；桌面耐污染检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；人造板封边条表面胶合强度检测合格；可承载的最大静载荷的明示检测合格；结构安全检测合格；推拉构件结构强度检测合格；推拉构件滑道强度检测合格；推拉构件耐久性检测合格；推拉构件猛关/猛开检测合格；抽屉锁的强度检测合格。符合QB/T 4935-2016标准。 |  |
| 6 | 屏风办公桌2 | 1400*700*1200mm | 8 | 位 |  |  |
| 7 | L屏风办公桌 | 1400*1400*1200mm | 32 | 位 | 1、基材E0级实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌）均检测合格；胶合强度、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力、含砂量均检测合格。 2、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。 3、封边条：外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 ▲4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲5、锁具：弹子锁钥匙不同牙花数≥200种，弹子锁互开率合格，弹子锁锁头结构合格，锁舌伸出长度合格。锁舌侧向静载荷合格，弹子锁使用寿命合格。钥匙插拔灵活，无卡滞现象；钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象，弹子锁钥匙拔出静拉力合格，钥匙开启扭矩合格，外观质量锁头、钥匙表面应平整光洁，电镀件耐腐蚀检测合格。乙酸盐雾试验（AASS)、铜加速乙酸盐雾(CASS）保护评级均不少于8级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 6、台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。屏风厚度≥30mm。配置钢制活动柜、PVC键盘架、主机架。屏风上部钢化玻璃。侧脚为口字型钢脚架，侧柜位钢制柜内置挂衣功能，带隔板带锁。 ▲7、屏风工位成品质量要求：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性均检测合格；木制件外观检测合格；玻璃件外观检测合格；含水率检测合格；金属件外观检测合格；稳定性检测合格；撑脱性检测合格；桌面垂直静载荷推拉构件拉出安全性检测合格；组装检测合格；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）未检出；桌面耐污染检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；人造板封边条表面胶合强度检测合格；可承载的最大静载荷的明示检测合格；结构安全检测合格；推拉构件结构强度检测合格；推拉构件滑道强度检测合格；推拉构件耐久性检测合格；推拉构件猛关/猛开检测合格；抽屉锁的强度检测合格。符合QB/T 4935-2016标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) |  |
| 8 | 会议条桌2 | 1200*600*750mm | 15 | 张 | 1、基材E0级实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌）均检测合格；胶合强度、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力、含砂量均检测合格。 2、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。 3、封边条：外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。 ▲5、螺丝：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；中性盐雾试验不少于18h，耐腐蚀等级达到10级；可溶性重金属（六价铬、钡）未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲6、脚架立柱：壁厚≥1.2mm；化学成分C、Si、Mn、P、S检测合格；漆膜划圈试验不少于2级；抗拉强度Rm≥360MPa；断后伸长率A80mm≥55%；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）, 试验周期≥120h。起泡等级不少于0级。生锈等级不少于Ri0级。开裂等级不少于0级。剥落等级不少于0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1级，剥离等级不少于1级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲7、连接钢管：厚度≥1.0mm；下屈服强度检测合格；抗拉强度检测合格；断后伸长率检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级。生锈等级不少于Ri0级。开裂等级不少于0级。剥落等级不少于0级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 8、台面厚度≥25mm。配置互扣连接件，可折叠，带可锁定脚轮。背板为冷轧钢板材质。产品符合GB/T 3324-2024标准。 |  |
| 9 | 会议桌1 | 3200*1500*760mm | 5 | 张 | 1、基材E0级实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌）均检测合格；胶合强度、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力、含砂量均检测合格。 2、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。 3、封边条：外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。 ▲5、钢脚架：管材外观检测合格；焊接件外观检测合格；冲压件外观检测合格；下屈服强度Rₑʟ、断后伸长率检测合格；紧固件外观检测合格；喷涂件外观检测合格；可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm；其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏； 金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层冲击强度检测合格；金属喷涂层厚度检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验不少于100h耐腐蚀等级达到10级；铜加速乙酸盐雾实验不少于100h保护评级及外观评级均≥10级；化学成分检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 6、台面厚度≥25mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 10 | 会议桌2 | 3000*1200*760mm | 6 | 张 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：外观乳白色，无可视粗颗粒或异物；压缩剪切强度干强度检测合格；压缩剪切强度湿强度检测合格；PH值检测合格；木材污染性检测合格；苯、甲苯+二甲苯未检出。 4、水性面漆：甲醛含量未检出；总铅（pb）含量未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度（色漆）检测合格；不挥发物检测合格；干燥时间（表干、实干）检测合格；耐沸水性检测合格；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 5、五金件：三合一连接件：三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆的锁紧角度应在150°-190°范围内；金属件表面应无锈蚀、毛刺刃口、露底、应光滑平；塑料部位表面应光洁平滑，不应有裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽应一致；邻苯二甲酸酯未检出；多溴二苯醚未检出；多溴联苯未检出。 6、台面厚度≥60mm，其它板材厚度≥18mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 11 | 茶几1 | 1200*600*450mm | 15 | 张 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：总挥发性有机物＜110g/L；游离甲醛＜1.0g/kg；苯＜0.20g/kg；甲苯+二甲苯＜10g/kg；黏度、不挥发物均检测合格；压缩剪切强度（湿强度、干强度）检测合格；木材污染性检测合格。 4、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 5、台面厚度≥25mm，实木脚架。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 12 | 茶几2 | 600*600*450mm | 7 | 张 |  |  |
| 13 | 茶几3 | 1200*600*450mm | 2 | 张 | 1、基材E0级实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌）均检测合格；胶合强度、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力、含砂量均检测合格。 2、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。 3、封边条：外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。 5、钢脚架：管材外观检测合格；焊接件外观检测合格；冲压件外观检测合格；下屈服强度Rₑʟ、断后伸长率检测合格；紧固件外观检测合格；喷涂件外观检测合格；可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm；其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏； 金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层冲击强度检测合格；金属喷涂层厚度检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验不少于100h耐腐蚀等级达到10级；铜加速乙酸盐雾实验不少于100h保护评级及外观评级均≥10级；化学成分检测合格。 6、台面厚度≥25mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 14 | 办公转椅 | 660*700*1160*1240mm | 74 | 把 | ▲1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 3、气压棒：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；外筒壁厚δ₃≥1.5mm；循环寿命（不少于80000次）检测合格；气弹簧立筒涂层经不少于100h中性盐雾试验后，其筒身表面无起泡、脱皮和腐蚀缺陷；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；标称力允许偏差检测合格；伸展速度检测合格；密封性能检测合格；耐高低温性能检测合格；可溶性重金属六价铬未检出。 4、五星脚架带脚轮：金属件电镀件外观检测合格；金属件焊接件外观检测合格；脚轮往复磨损检测合格；塑料件外观检测合格；脚轮：转动、平动应轻快灵活、无破损，连接牢固；经不少于120h乙酸盐雾试验（ASS）耐腐蚀等级达到10级。 ▲5、一次成型扶手：塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP、DIDP未检出；可迁移元素的含量未检出；塑料外观性能无缺陷。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲6、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲7、办公椅成品质量要求：TVOC、纺织面料干摩擦色牢度均检测合格，安全性-耐高低温性能（经-30℃和60℃高低温储存后，公称力衰减量不应大于5%），安全性循环寿命（经耐高低温性能试验后的样品，再经50000次循环寿命试验后，公称力总衰减量不应大于13%，座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、底座静载荷（7560N,1min，2次）、跌落、安全性-基本安全、安全性-密封性能均检测合格，产品符合QB/T 2280-2016标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 8、靠背为双段式，带腰托。 |  |
| 15 | 班椅1 | 650*700*1230mm | 8 | 把 | ▲1、面材牛皮：游离甲醛未检出；可萃取重金属（铅、镉）未检出；五氯苯酚未检出；可分解致癌芳香胺 染料未检出；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均检测合格 ；耐光性、涂层粘着牢度 、耐折牢度、耐磨性均检测合格；撕裂力、气味、PH稀释差均检测合格；挥发性有机物（VOC）未检出；全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；六价铬未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 ▲3、气压棒：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；外筒壁厚δ₃≥1.5mm；循环寿命（不少于80000次）检测合格；气弹簧立筒涂层经不少于100h中性盐雾试验后，其筒身表面无起泡、脱皮和腐蚀缺陷；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；标称力允许偏差检测合格；伸展速度检测合格；密封性能检测合格；耐高低温性能检测合格；可溶性重金属六价铬未检出。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲4、五星脚架带脚轮：金属件电镀件外观检测合格；金属件焊接件外观检测合格；脚轮往复磨损检测合格；塑料件外观检测合格；脚轮：转动、平动应轻快灵活、无破损，连接牢固；经不少于120h乙酸盐雾试验（ASS）耐腐蚀等级达到10级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲5、办公椅成品质量要求：座面冲击检测合格；倾斜机构检测合格；座椅耐久试验检测合格；椅背静载荷(I、 II 类办公椅)检测合格；座面回转耐久性检测合格；椅背稳定性试验(I、 II 类)检测合格；前端稳定性检测合格；扶手水平静载荷试验检测合格；结构耐久性测试-循环检测合格；椅凳类稳定性检测合格；椅背往复耐久性试验检测合格；脚轮/底座耐久性试验检测合格；扶手耐久性试验检测合格； 外观性能要求-软包件-软面包覆表面检测合格；外观性能要求-配件检测合格；外观性能要求-金属件检测合格；中性盐雾实验(≥50h）涂层本身的耐蚀能力不少于 9 级，涂层基体金属的防蚀能力不少于9 级。符合QB/T2280-2016标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) |  |
| 16 | 班椅2 | 640*710*1060mm | 29 | 把 | 1、面材牛皮：游离甲醛未检出；可萃取重金属（铅、镉）未检出；五氯苯酚未检出；可分解致癌芳香胺 染料未检出；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均检测合格 ；耐光性、涂层粘着牢度 、耐折牢度、耐磨性均检测合格；撕裂力、气味、PH稀释差均检测合格；挥发性有机物（VOC）未检出；全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；六价铬未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 ▲3、坐背板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲4、架子橡胶木：木材含水率检测合格；木材绝干密度、木材气干密度、木材抗弯强度、木材抗弯弹性模量、五氯苯酚均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 5、产品符合GB/T 3324-2024标准。 |  |
| 17 | 网布椅 | 580*570*870mm | 63 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、坐板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。 4、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。 5、脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。 ▲6、网布椅成品质量要求：软、硬包件外观检测合格；塑料件外观检测合格；涂层和镀层外观检测合格；金属件外观（金属件、焊接）检测合格；其它外观要求检测合格。符合QB/T2280-2016标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) |  |
| 18 | 办公椅3 | 520*570*840mm | 25 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、坐板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。 4、脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。四脚带塑料万向轮。 ▲5、可折叠带桌板椅成品质量要求：稳定性检测合格；塑料、金属件外观均检测合格；涂层和镀层检测合格；软、硬包件要求均检测合格；装配性拆装方便，零部件齐全，装配后连接可靠，不易松脱。插接件应有防脱落处理。符合QB/T2280-2016标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) |  |
| 19 | 会议椅 | 440*570*870mm | 20 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、坐板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。 4、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。 5、脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。 ▲6、脚底配一次成型静音防滑脚垫(pp塑料)：塑料件硬度邵氏D硬度≥HD63；塑料邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）未检出；塑料多环芳烃、塑料多溴二苯醚、塑料多溴联苯均未检出；表面涂层的可迁移元素(锑、砷、钡、铅、镉、铬、汞、硒）均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 7、会议椅成品质量要求：软、硬包件外观检测合格；塑料件外观检测合格；涂层和镀层外观检测合格；金属件外观（金属件、焊接）检测合格；其它外观要求检测合格。符合QB/T2280-2016标准。 |  |
| 20 | 折叠会议椅 | 450*480*850mm | 75 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、坐板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。 4、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。 5、脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。 6、根据需求带脚轮或带脚垫。产品符合QB/T2280-2016标准。 |  |
| 21 | 单人沙发 | 1100*850*830mm | 14 | 套 | 1、面材牛皮：游离甲醛未检出；可萃取重金属（铅、镉）未检出；五氯苯酚未检出；可分解致癌芳香胺 染料未检出；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均检测合格 ；耐光性、涂层粘着牢度 、耐折牢度、耐磨性均检测合格；撕裂力、气味、PH稀释差均检测合格；挥发性有机物（VOC）未检出；全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；六价铬未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 ▲3、沙发弹簧：人造气氛腐蚀试验中性盐雾试验（NSS）起泡等级不少于0级；生锈等级不少于0级；剥落等级不少于0级开裂等级不少于0级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲4、沙发成品质量要求：甲醛释放量＜0.03mg/m³；座面表观密度、回弹性能、压缩永久变形均检测合格；表面涂层理化性能木制件漆膜涂层（附着力、耐磨性、抗冲击、耐冷热温差）检测合格；覆面材料理化性能皮革（摩擦色牢度：湿摩擦、干摩擦、耐磨性、人造汗液）检测合格；结构安全性、沙发座背及扶手耐久性检测合格；符合QB/T 1952.1-2023标准。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 5、脚架底部配置脚垫可防止划伤地板、防止摩擦发生异响。 |  |
| 22 | 三人沙发 | 2100*850*830mm | 13 | 套 |  |  |
| 23 | 文件柜 | 850*400*1800mm | 62 | 组 | ▲1、基材冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；平均粗糙度Ra检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲2、门板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 3、侧板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 4、粉末涂料：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力、杯突试验均检测合格，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]均检测合格，人造气氛腐蚀试验(盐雾试验)中性盐雾(NSS)试验周期≥120h 起泡:起泡等级不少于 0(S0)生锈，生锈等级不少于 Ri0，开裂:开裂等级不少于 0(S0)，剥落:剥落等级不少于0(S0)，划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不少于1，剥离等级 不少于1。 5、搁板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。 6、上门带透明玻璃。产品符合GB/T3325-2024标准。 |  |
| 24 | 五节柜 | 950*400*2150mm | 29 | 组 | 1、基材冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；平均粗糙度Ra检测合格。 2、门板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 ▲3、侧板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲4、粉末涂料：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力、杯突试验均检测合格，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]均检测合格，人造气氛腐蚀试验(盐雾试验)中性盐雾(NSS)试验周期≥120h 起泡:起泡等级不少于 0(S0)生锈，生锈等级不少于 Ri0，开裂:开裂等级不少于 0(S0)，剥落:剥落等级不少于0(S0)，划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不少于1，剥离等级 不少于1。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 5、产品符合GB/T3325-2024标准。 |  |
| 25 | 更衣柜 | 900*420*1800mm | 30 | 组 | 1、基材冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；平均粗糙度Ra检测合格。 2、门板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 3、侧板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 4、粉末涂料：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力、杯突试验均检测合格，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]均检测合格，人造气氛腐蚀试验(盐雾试验)中性盐雾(NSS)试验周期≥120h 起泡:起泡等级不少于 0(S0)生锈，生锈等级不少于 Ri0，开裂:开裂等级不少于 0(S0)，剥落:剥落等级不少于0(S0)，划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不少于1，剥离等级 不少于1。 ▲5、搁板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 6、内置挂杆。产品符合GB/T3325-2024标准。 |  |
| 26 | 保密柜 | 900*400*1800mm | 8 | 组 | 1、基材冷轧钢板：金属喷漆（塑）涂层外观检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏；金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；平均粗糙度Ra检测合格。 2、门板厚度≥1.0mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 3、侧板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、抗拉强度、断后伸长率、下屈服强度均检测合格。经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级（S0）。生锈等级不少于Ri 0级。开裂等级不少于0级（S0）。剥落等级不少于0级（S0）。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级不少于1，剥离等级不少于1。 4、粉末涂料：外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力、杯突试验均检测合格，耐碱性[5%(质量分数)氢氧化钠溶液]、耐酸性[3%(质量分数)盐酸溶液]均检测合格，人造气氛腐蚀试验(盐雾试验)中性盐雾(NSS)试验周期≥120h 起泡:起泡等级不少于 0(S0)生锈，生锈等级不少于 Ri0，开裂:开裂等级不少于 0(S0)，剥落:剥落等级不少于0(S0)，划线周边的剥离及腐蚀:腐蚀等级不少于1，剥离等级 不少于1。 5、搁板厚度≥0.8mm：漆膜划圈试验、下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率均检测合格。配置密码锁，产品符合GB/T3325-2024标准。 |  |
| 27 | 茶水柜 | 800*400*820mm | 8 | 套 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：总挥发性有机物＜110g/L；游离甲醛＜1.0g/kg；苯＜0.20g/kg；甲苯+二甲苯＜10g/kg；黏度、不挥发物均检测合格；压缩剪切强度（湿强度、干强度）检测合格；木材污染性检测合格。 ▲4、水性底漆：甲醛含量＜100mg/kg、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度、干燥时间（表干、实干）、贮存稳定性、打磨性、附着力均检测合格。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 5、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 6、五金件：三合一连接件，乙酸盐雾试验≥18h后耐腐蚀等级达到10级；力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度）检测合格；力学性能（三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度）检测合格。 7、台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 28 | 折叠椅 | 490*570*900mm | 56 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。产品符合QB/T2280-2016标准。 |  |
| 29 | 宣讲台 | 500*700*1170mm | 10 | 张 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：总挥发性有机物＜110g/L；游离甲醛＜1.0g/kg；苯＜0.20g/kg；甲苯+二甲苯＜10g/kg；黏度、不挥发物均检测合格；压缩剪切强度（湿强度、干强度）检测合格；木材污染性检测合格。 4、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 5、台面厚度≥25mm，其它板材厚度≥15mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 30 | 定制6门柜 | 2400*400*2000mm | 2 | 组 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：总挥发性有机物＜110g/L；游离甲醛＜1.0g/kg；苯＜0.20g/kg；甲苯+二甲苯＜10g/kg；黏度、不挥发物均检测合格；压缩剪切强度（湿强度、干强度）检测合格；木材污染性检测合格。 4、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 5、五金件：三合一连接件，乙酸盐雾试验≥18h后耐腐蚀等级达到10级；力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度）检测合格；力学性能（三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度）检测合格。 ▲6、五金件铰链：耐久性、垂直静载荷、下沉量、操作力、水平静载荷均检测合格；乙酸盐雾试验：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级；铜加速乙酸盐雾(CASS）：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) ▲7、五金件拉手：乙酸盐雾试验（AASS)：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级；铜加速乙酸盐雾(CASS）：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级。(交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证。) 8、板材厚度≥18mm。门框采用铝合金。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 31 | 定制3门柜 | 1350*400*2000mm | 4 | 组 | 1、基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 3、白乳胶：总挥发性有机物＜110g/L；游离甲醛＜1.0g/kg；苯＜0.20g/kg；甲苯+二甲苯＜10g/kg；黏度、不挥发物均检测合格；压缩剪切强度（湿强度、干强度）检测合格；木材污染性检测合格。 4、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 5、五金件：三合一连接件，乙酸盐雾试验≥18h后耐腐蚀等级达到10级；力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度、预埋螺母抗拉强度）检测合格；力学性能（三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度）检测合格。 6、五金件铰链：耐久性、垂直静载荷、下沉量、操作力、水平静载荷均检测合格；乙酸盐雾试验：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级；铜加速乙酸盐雾(CASS）：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级。 7、五金件拉手：乙酸盐雾试验（AASS)：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级；铜加速乙酸盐雾(CASS）：试验周期≥72h，保护评级不少于10级，外观评级不少于10级。 8、板材厚度≥18mm。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |

四、主要商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | 交货地点 | 西华大学 |
| 3 | 支付方式 | 1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的30日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付全部货款； 2、乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算。 |
| 4 | 验收、交付标准和方法 | 采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及四川省财政厅相关文件的要求及国家现行的有关法律法规进行验收。验收内容中的技术和商务要求的履约情况，以招标投标文件及合同约定中的技术要求和商务要求为标准。 |
| 5 | 质量保修范围和保修期 | ①质保期为验收合格后计算，不低于3年。质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后 6小时内电话响应，24 小时内到达现场，完成维修或更换，并承担修理调换的所有费用。 |
| 6 | 违约责任与解决争议的方法 | ①因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。 ②合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。 |
| 7 | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 8 | 知识产权 | 中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。中标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权） |

- 评分细则

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审100.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 报价 | 通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价；投标报价得分=(评 标基准价／投标报价)×30。 | 30.00 | 客观 | 开标一览表 分项报价表 其他相关证明材料 |
|  | 技术指标和配置 | 完全符合招标文件技术参数要求没有负偏离的得42分,其中： 1、带“▲”为重要技术参数（小计40条），共计36分，每有一项负偏离的扣0.9分，扣完为止。 2、一般性技术参数（小计120条），共计6分，每有一项负偏离的扣0.05分，扣完为止 注：①技术参数在技术偏离表中明确响应，无明确响应不得分；②带“▲”为重要技术参数与性能指标，交货时需投标人或产品制造商提供由国家认可第三方检测机构出具检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图；技术要求只作评审使用，不作为资格审查。③投标人对提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 42 | 客观 | 其他相关证明材料 产品技术参数响应表 商务应答表 |
|  | 履约能力 | 1、提供投标人类似家具项目业绩合同，每提供一份得1分，最多得5分。（注：须提供供货合同、验收报告、银行回款单复印件加盖公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认，不提供不得分。） | 5.00 | 客观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 根据投标人对本项目提供的实施方案进行综合评审，包含： 1、质量控制管理措施（①原材料供应质量控制措施、②生产过程质量控制措施、③成品质量控制措施）； 2、项目进度方案（①项目整体进度计划时间安排、②货物运输安排及运输管理措施、③产品运输保护措施，产品卸车保护措施）； 3、安装实施措施（①安装人员配置、②文明安装施工环保措施、③安装突发应急情况管理措施、 ④安装调试完毕的计划安排）。 以上10项（以序号①、②、③……为项数，共计10项）内容无缺项、无漏项且的得10分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣1分，每项内容每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 注：“缺陷”是指：套用其他项目方案；或引用科学原理错误；或项目名称错误；或实施地点错误；或引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；或前后逻辑错误；或存在与本项目无关内容的任一情形。 | 10.00 | 主观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 售后服务 | 1、为本项目拟定的售后服务方案，包括但不限于以下内容:①本地化售后服务网点以及技术人员联系电话；②售后服务应急处理措施以及故障时间响应；③巡检计划；④易耗品备件配备供应措施。完整体现上述方案内容且适用于本项目的得10分；有一项缺失扣2.5分，每有一项缺陷扣1.25分，扣完为止。 2、质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年得0.5分，最多得1分。（提供承诺函并加盖投标人鲜章） 注：“缺陷”是指：套用其他项目方案；或引用科学原理错误；或项目名称错误；或实施地点错误；或引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；或前后逻辑错误；或存在与本项目无关内容的任一情形。 | 11.00 | 主观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 环境标志 | 投标产品中每有一项产品属于节能产品或环境标志品目清单范围认证的得1分，最高2分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印资料（国家强制性要求的产品除外）。 | 2 | 客观 | 其他相关证明材料 |