西华大学2025年度部门（学院）行政办公家具采购项目需求文件

- 项目概述

2025年度西华大学部门（学院）行政办公家具采购

二、投标人应具备的资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：

1.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.不属于其他国家相关法律法规规定的禁止参加投标的供应商；

3.本项目不接受联合体投标。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业。

三、采购内容及要求

1.采购清单及技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 （±5mm）★ | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班台1 | 1800*900*760mm | 4 | 张 | 1、表面采用木皮贴面，经久耐用，不开裂，采用机械化贴面，表面平整耐久，厚度≥0.8mm，含水率7-9%，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 ▲2、胶水：采用粘胶剂或MDI胶。胶水中水基型胶粘剂VOC含量限量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） ▲3、基材：采用厚度≥18mm中密度纤维板，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材不准许出现分层、鼓泡。板材的含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力（板边、板面）、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度均检测合格，板材的燃烧性能B1(B)级以及防潮性能均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、滑轨：耐久性≥8万次检测合格，功能操作力检测合格，水平静载荷检测合格，下沉量检测合格，垂直向下静载荷检测合格，中性盐雾试验(NSS)连续喷雾≥100h，镀（涂）层对基体保护等级≥9级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级≥9级。 5、写字板：皮革，厚度1.0～2.0mm。皮革摩擦色牢度和耐光性均达到4—5级，皮的耐折牢度、耐磨性均达到合格，并符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；皮革PH值3.5～9.0，气味≤3级，有害物质游离甲醛、可分解出致癌芳香胺染料、氯化苯和氯化甲苯、有机锡化合物均不含有，并符合HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》的标准。 ▲6、水性漆/净味油漆：漆的细度≤35μm，不挥发物≥30%。漆的漆膜外观、光泽度、附着力、抗粘连性、耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐黄变性以及硬度擦伤均检测合格。有害物质甲醛含量、总铅（Pb）含量、可溶性重金属（铬、汞、镉）、苯系物总和含量、可溶性有害元素含量均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 7、采用三合一紧固件：耐腐蚀等级≥10级（乙酸盐雾试验≥280h），连接件尺寸符合要求（具有互换性），三合一偏心连接件的偏心体与连接螺杆锁紧角度150°～190°，金属件外观符合要求（表面应无锈蚀、毛刺刃口等缺陷），三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥600N,三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N。 8、外观工艺：经先进油漆工艺“三底两面”处理，色泽柔和持久，光滑耐磨，手感好；木皮纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀,漆膜硬度达到3H。配置：台面总厚度≥60mm，其它厚度≥16mm，副台左右可安装使用。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 2 | 班台2 | 1600*800*760mm | 18 | 张 |  |  |
| 3 | 办公桌1 | 1400*700*760mm | 19 | 张 | 1、贴面采用胡桃木皮：含水率8~16%，甲醛释放量≤0.1mg/L，厚度不低于0.8mm。 2、基材：中密度纤维板，桌面/立板/抽面厚度≥16mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材不分层、不鼓泡，板材的密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、静曲强度、表面胶合强度均达到合格，并符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》的标准。 ▲3、桌面写字板面材皮革：游离甲醛未检出；可萃取的重金属（六价铬、汞、铅）、可分解出致癌芳香胺染料、氯化苯和氯化甲苯、有机锡化合物未检出；PH、撕裂力、耐光性、耐折牢度、挥发性有机物、均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、水性面漆：甲醛含量未检出；总铅（pb）含量未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度（色漆）检测合格；不挥发物检测合格；干燥时间（表干、实干）检测合格；耐沸水性检测合格；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 ▲5、铝合金线盒：金属件涂层无锈蚀、脱色、掉色、光滑均匀、无流挂；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；可迁移元素符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） ▲6、静音滑轨：下沉量检测合格；耐久性不少于 8 万次无损；垂直向下静载荷（过载）检测合格；水平侧向静载荷（过载）检测合格；猛关或猛开（过载）检测合格；抽屉导轨组件结构强度检测合格；拉出安全性检测合格；经不少于 120h 乙酸盐雾试验后耐腐蚀等级≥9级；经不少于 72h铜加速乙酸盐雾试验后保护评级≥9级。规格：18-20寸滑轨。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 7、台面厚度≥60mm，其它板材厚度≥18mm。 ▲8、成品质量要求：办公桌金属件经乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级，其保护评级（Rp）≥9级，甲醛释放量≤0.05mg/m³。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） |  |
| 4 | 办公桌2 | 1600*800*760mm | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 屏风办公桌1 | 1200*600*1200mm | 10 | 位 | 1、面板基材：实木颗粒板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；燃烧性能≥B1级（燃烧增长速率指数＜120W/s、600s的总放热量＜7.5MJ、60s内焰尖高度＜150mm）；抗菌性能均检测合格；胶合强度、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、厚度偏差、含水率均检测合格；内胶合强度检测合格；≥48h吸水厚度膨胀率检测合格；板边握螺钉力、板面握螺钉力均检测合格。 2、封边条：厚度≥1.5mm，封边条中不含有害物质甲醛和氯乙烯单体；有害物质限量：可迁移元素（可溶性重金属），领苯二甲酸脂的总量，多溴联苯，多溴联苯醚含量均符合或合格；封边条的理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均符合或合格。 3、屏风架：采用金属骨架，金属骨架涂层无锈蚀、脱色掉色，应光滑均匀，无飞漆现象；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，且符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》。 4、锁具：锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向200N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 5、配置：屏风厚度≥32mm。配置活动柜、PVC键盘架、主机架、屏风上部钢化玻璃。 6、屏风工位成品质量要求：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性均检测合格；木制件外观检测合格；金属件外观检测合格；稳定性检测合格；符合QB/T 4935-2016标准。 |  |
| 6 | 屏风办公桌2 | 1400*700*1200mm | 8 | 位 |  |  |
| 7 | L屏风办公桌 | 1400*1400*1200mm | 32 | 位 | ▲1、面板基材：实木颗粒板，基材厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³，密度0.6～0.9g/cm³；板材符合GB/T4897-2015《刨花板》的标准，吸水膨胀率≤8%，握钉力度（板面和板边≥900N），板材的防潮性能达到合格；氨释放量≤0.1mg/L，符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准；板材的抗菌性能、防霉性能、燃烧性能B1(B)级以及烟毒性准安全（ZA）级均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） ▲2、封边条：厚度≥1.5mm，封边条中不含有害物质甲醛和氯乙烯单体；有害物质限量：可迁移元素（可溶性重金属），领苯二甲酸脂的总量，多溴联苯，多溴联苯醚含量均检测合格；封边条的理化性能：耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） ▲3、屏风金属骨架：金属骨架涂层无锈蚀、脱色掉色，应光滑均匀，无飞漆现象，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，且符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、锁具：锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向200N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 5、配置：屏风厚度≥32mm。配置活动柜、PVC键盘架、主机架、屏风上部钢化玻璃。 6、屏风工位成品质量要求：翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、底脚平稳性均检测合格；木制件外观检测合格；金属件外观检测合格；稳定性检测合格；符合QB/T 4935-2016标准。 |  |
| 8 | 会议条桌2 | 1200*600*750mm | 15 | 张 | ▲1、贴面材料：采用三聚氰胺浸渍纸，甲醛和总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；原纸外观质量达到合格；理化性能：灰分15～35%、pH值6.5～7.5、水分≤2%，纵向干抗张强度≥27N/15mm、纵向湿抗张强度≥8N/15mm、耐热性1-2级、耐光色牢度≥7级。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 2、板材采用实木颗粒板：板内密度偏差±5%，含水率4~13%，甲醛释放量≤0.045mg/m³，弹性模量≥2500MPa，内胶合强度≥0.50MPa，表面胶合强度≥1.5MPa，2h吸水厚度膨胀率≤5%，静曲强度≥15.0MPa，板面握螺钉力≥1000N、板边握螺钉力≥800N。 3、封边条：可迁移元素均未检出；塑料多环芳烃均未检出；外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 ▲4、螺丝：金属涂层无锈蚀，符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准；可迁移元素含量均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） ▲5、脚架：金属脚架的中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准；可迁移元素：锑（Sb）、钡（Ba）、砷（As）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（pb）、汞（Hg）元素含量均符合或合格，且符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 6、台面厚度≥25mm。配置互扣连接件，可折叠，带可锁定脚轮。背板为冷轧钢板材质。 7、产品符合GB/T 3324-2024标准。 |  |
| 9 | 会议桌1 | 3200*1500*760mm | 5 | 张 | 1、基材：采用三聚氰胺板，厚度25mm，检验依据均包含：GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的标准和相关要求，检测项包含：密度≥0.7g/cm³，静曲强度≥15MPa，表面胶合强度≥1.0MPa，内结合强度≥0.5MPa，含水率≤9%，甲醛释放量≤0.05mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)、苯、甲苯、二甲苯未检出。 2、封边条：采用PVC封边条，检验依据包含：QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》的相关标准和要求，检测项包含：甲醛释放量≤0.05mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg，可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞）均未检出，耐干热性、耐磨性、耐开裂性、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度均检测合格。 3、胶水：采用粘胶剂或MDI胶。胶水中水基型胶粘剂VOC含量限量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出。 ▲4、连接钢管脚架：采用钢管，规格≥40*40*1.2mm；下屈服强度检测合格；抗拉强度检测合格；断后伸长率检测合格；经过人造气氛腐蚀试验（中性盐雾NSS）,试验周期≥120h。起泡等级不少于0级。生锈等级不少于Ri0级。开裂等级不少于0级。剥落等级不少于0级。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 5、配置：台面厚度≥25mm。成品符合GB/T3325-2024标准。 |  |
| 10 | 会议桌2 | 3000*1200*760mm | 6 | 张 | 1、板面基材：采用中密度纤维板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材不准许出现分层、鼓泡，板材的密度、握螺钉力、静曲强度、弹性模量、表面胶合强度均检测合格；氨释放量≤0.1mg/L，板材的燃烧性能B1(B)级检测合格。 2、胶水：采用粘胶剂或MDI胶。胶水中水基型胶粘剂VOC含量限量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出。 ▲3、面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、水性面漆：VOC含量＜250g/L；甲醛含量、总铅（pb）含量、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、乙二醇醚及醚酯总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均未检出；细度（色漆）、不挥发物、干燥时间（表干、实干）、耐沸水性、耐液性-耐醇性、耐液性-耐污染性均检测合格。 5、连接五金：三合一连接件，金属件涂层无锈蚀，表面光滑均匀无流挂，并符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级。 6、台面厚度≥25mm，实木脚架。产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 11 | 茶几1 | 1200*600*450mm | 15 | 张 |  |  |
| 12 | 茶几2 | 600*600*450mm | 7 | 张 |  |  |
| 13 | 茶几3 | 1200*600*450mm | 2 | 张 | 1、面材三聚氰胺板饰面纸：挥发物含量检测合格；外观质量合格；印刷装饰胶膜纸外观质量要求检测合格；浸胶量偏差检测合格；预固化度均检测合格。 ▲2、基材：实木多层板，厚度≥25mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。板材符合GB/T9846-2015《普通胶合板》的标准，静曲强度≥18MPa，胶合强度≥0.7MPa，实木多层板外观质量均检测合格；氨释放量≦0.1mg/L符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准；板材的燃烧性能B1(B)级以及准安全级（ZA）烟毒性均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 3、封边条：可迁移元素不少于8项均未检出；塑料多环芳烃均未检出；外观无皱纹、裂纹、折痕，表面应光滑，花纹应清晰、均匀，无漏印，无明显色差，背胶处理应均匀，边缘应光滑平直，无缺损，边缘直线度、耐冷热循环性、耐开裂性、耐老化性、耐光色牢度、多溴联苯、多溴联苯醚均检测合格。 4、热熔胶：游离甲醛、二氯甲烷、卤代烃、苯均未检出；PH值、黏度、压缩剪切强度（干强度、湿强度）均检测合格。 5、钢脚架：管材外观检测合格；焊接件外观检测合格；冲压件外观检测合格；下屈服强度Rₑʟ、断后伸长率检测合格；紧固件外观检测合格；喷涂件外观检测合格；可溶性重金属六价铬未检出；可迁移元素未检出；可接触的棱角与棱倒圆半径不应小于2mm；其他所有的边应圆滑、无毛刺；金属喷漆（塑）涂层硬度：铅笔硬度≥3H无塑性变形或内聚破坏； 金属喷漆（塑）涂层耐盐浴检测合格；金属喷漆（塑）涂层附着力检测合格；金属喷漆（塑）涂层冲击强度检测合格；金属喷涂层厚度检测合格；中性盐雾试验不少于100h，耐腐蚀等级达到10级；乙酸盐雾试验不少于100h耐腐蚀等级达到10级。 6、产品符合GB/T3324-2024标准。 |  |
| 14 | 办公转椅 | 660*700*1160*1240mm | 74 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；可分解致癌芳香胺染料未检出；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 ▲2、底盘：多功能底盘机构，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；钢板的化学成分：Si≤0.3%、 C≤0.2%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%，拉伸试验：抗拉强度Rm370-500MPa，塑性延伸强度Rpo.2≥240MPa，断后伸长率A≥35%。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 3、气压棒，符合GB/T29525-2013的规定：气弹簧锁定在任意位置经72小时常温储存后，活塞杆不位移；气弹簧经-30℃和60℃各48小时高低温储存后，公称力衰减量≤2%；经耐高低温性能试验后，再经5万次循环寿命试验，气弹簧公称力总衰减量≤5.1%。 ▲4、滑轮：符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》的标准，滑轮的外观：脚轮的轮面光洁，无裂纹缺陷，金属件的无锈蚀缺陷；手动锁定装置：在200N力量下,脚轮未绕轴转动。动载荷：在250N力量下,无分离和松动，脚轮的滚动、旋转和制动功能无受损。静载荷：在400N力量下达到合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 5、办公椅成品质量要求：TVOC、纺织面料干摩擦色牢度均检测合格，安全性-耐高低温性能（经-30℃和60℃高低温储存后，公称力衰减量不应大于5%），安全性循环寿命（经耐高低温性能试验后的样品，再经50000次循环寿命试验后，公称力总衰减量不应大于13%，座面冲击、扶手垂直向下静载荷、扶手水平静载荷、脚轮往复磨损、底座静载荷（7560N,1min，2次）、跌落、安全性-基本安全、安全性-密封性能均检测合格，产品符合QB/T 2280-2016标准。 |  |
| 15 | 班椅1 | 650*700*1230mm | 8 | 把 | ▲1、面料：头层牛皮，符合GB/T16799-2018家具用皮革的标准及相关要求：游离甲醛含量≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液均≥4级），撕裂力≥40N，PH值≥４，挥发性有机物≤20mg/kg，可萃取的重金属（铅和镉）未检出。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 2、海绵：密度≥25kg/m³；回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90kPa；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥1.8N/cm；游离甲醛≤100mg/kg；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。 3、底盘：多功能底盘机构的中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；钢板的化学成分：Si≤0.3%、 C≤0.2%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%，拉伸试验：抗拉强度Rm370-500MPa，塑性延伸强度Rpo.2≥240MPa，断后伸长率A≥35%。符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的标准。 ▲4、气压棒：规格80—100#气压棒，气压棒的中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，且符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准；力学性能：座面回转耐久性试验，安全性：密封性能、耐高低温性能、循环寿命均符合QB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 5、办公椅成品质量要求：座面冲击检测合格；倾斜机构检测合格；座椅耐久试验检测合格；椅背静载荷检测合格；座面回转耐久性检测合格；椅背稳定性试验检测合格；前端稳定性检测合格；扶手水平静载荷试验检测合格；结构耐久性测试-循环检测合格；椅凳类稳定性检测合格；扶手耐久性试验检测合格；符合QB/T2280-2016标准。 |  |
| 16 | 班椅2 | 640*710*1060mm | 29 | 把 | ▲1、椅架实木：实木厚度≥20mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。氨释放量≤0.1mg/L符合GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》的标准；当木材含水率8%-15%时，抗弯弹性模量≥10000MPa，抗弯强度≥60MPa，抗压强度（顺纹≥35MPa、横纹≥10MPa），木材硬度≥4200N。抗劈力≥28N/㎜，握钉力度（板面和板边≥2400N）。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 2、海绵厚度≥35mm。海绵回弹率≥50%,拉伸强度≥1100kpa，断裂伸长率≥120%，且符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准；甲醛释放量以及TVOC含量符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的标准。 3、坐背面材料：头层牛皮，符合GB/T16799-2018家具用皮革的标准及相关要求：游离甲醛含量≤10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液均≥4级），撕裂力≥40N，PH值≥４，挥发性有机物≤20mg/kg，可萃取的重金属（铅和镉）未检出。 ▲4、水性面漆：甲醛含量未检出；总铅（pb）含量未检出；在容器中状态：搅拌后均匀无硬块；细度（色漆）检测合格；不挥发物检测合格；干燥时间（表干、实干）检测合格；耐沸水性检测合格；可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 5、成品：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的相关标准和技术要求。 |  |
| 17 | 网布椅 | 580*570*870mm | 63 | 把 | 1、脚架：采用金属材质制作，表面静电喷涂或电镀处理，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级。 2、椅子面材：网布，符合HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求纺织产品》的标准，网布的 pH值4.0~7.5，且不含有害物甲醛；染色牢度：耐水、耐酸碱汗渍、耐唾液、耐干摩擦均达到4-5级；纺织产品中有害物：可分解致癌芳香胺染料、可萃取的重金属（砷、铅、铬、钴、镍、镉、锑、汞）的含量以及燃烧阻燃性能均达到合格； ▲3、海绵：密度≥25kg/m³；回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤8%；拉伸强度≥90kPa；断裂伸长率≥100%；撕裂强度≥1.8N/cm；游离甲醛≤100mg/kg；符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》、HJ2547-2016《环境标志产品技术要求家具》标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、办公椅成品要求：软质聚氨酯泡沫塑料回弹性≥42%，75%压缩永久变形≤8%，纺织面料干摩擦色牢度≥4级，稳定性试验合格，扶手水平静载荷试验达到无损，座面冲击试验合格，座面、椅背静载荷试验达到无损，椅背往复耐久性试验合格，椅座往复冲击耐久性试验、座面左右弯曲交替负荷耐久性试验均合格，跌落试验实测达到无损，甲醛释放量≤0.020mg/m²h，TVOC未检出。 |  |
| 18 | 办公椅3 | 520*570*840mm | 25 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；可分解致癌芳香胺染料未检出；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、椅座基材：采用实木多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 3、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 4、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。 5、脚架为铝合金，外观无剥落、返锈、毛刺、无烧焦、起泡、针孔、裂纹。 |  |
| 19 | 会议椅 | 440*570*870mm | 20 | 把 | ▲1、坐背网布：不含有害物甲醛，pH值4.0～7.5，染色牢度：耐水、耐酸碱汗渍、耐唾液、耐干摩擦均达到4-5级；纺织产品中有害物：可分解致癌芳香胺染料含量、可萃取的重金属的含量以及燃烧阻燃性能均检测合格。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章）。 2、脚架：采脚架钢管壁厚≥1.2mm，抗拉强度检测合格，断后伸长率检测合格，弯曲试验检测合格，化学成分（C、Si、Mn、P、S）检测合格。 3、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格。 4、背框为PP材料：塑料外观件无缺陷；塑料重金属铅、铬、汞、镉均未检出；塑料多环芳烃16种多环芳烃（PAH）总量未检出；苯并［a］芘未检出。塑料邻苯二甲酸酯DBP、BBP、DEHP、DN0P、DINP 、DIDP均未检出。 5、成品：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的相关标准和技术要求。 |  |
| 20 | 折叠会议椅 | 450*480*850mm | 75 | 把 | 1、面料：座面采用细麻绒面料，符合GB/T17593.1-2006纺织品重金属的测定要求：可分解致癌芳香胺染料未检出，游离甲醛含量≤20mg/kg，重金属含量铅、镉未检出；椅背面料：采用网布，可分解致癌芳香胺染料和重金属含量铅、镉未检出限值，游离甲醛含量≤20mg/kg。 2、椅座基材：采用实木多层曲木板，甲醛释放量≤0.5mg/L。 3、椅座海绵：采用PU阻燃海绵，检验依据包含：HJ 2547-2016、GB/T 2408-2021的相关标准和要求，检测项包含：密度≥50kg/m³,75%压缩永久变形≤5%，回弹力≥55%，撕裂强度≥4.0N/cm，拉伸强度≥120KPa，伸长率≥125%，游离甲醛≤20mg/kg，可迁移元素铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷未检出，阻燃性能通过香烟抗引燃特性试验：无续燃和阴燃现象。 4、会议椅成品：符合QB/T2280-2016《办公家具 办公椅》的相关标准和技术要求。 5、配置:可收折,钢管厚度≥1.2mm，座板内板厚度≥12mm。 |  |
| 21 | 单人沙发 | 1100*850*830mm | 14 | 套 | 1、面材牛皮：游离甲醛未检出；可萃取重金属（铅、镉）未检出；五氯苯酚未检出；可分解致癌芳香胺 染料未检出；摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均检测合格 ；耐光性、涂层粘着牢度 、耐折牢度、耐磨性均检测合格；撕裂力、气味、PH、PH稀释差均检测合格；挥发性有机物（VOC）未检出；全张革应厚薄基本均匀，无油腻感(油蜡革除外)；革身应平整、柔软、丰满有弹性；正面革应不裂面、无管皱，主要部位不得松面。涂饰革涂饰均匀，不掉浆不裂浆。绒面革绒毛均匀，颜色基本一致；六价铬未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 ▲3、沙发弹簧：φ≥3mm，间距20-40mm之间分部。符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；弹簧电镀处理，金属电镀件无锈蚀、无毛刺。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章）。 4、沙发成品质量要求：甲醛释放量＜0.03mg/m³；座面表观密度、回弹性能、压缩永久变形均检测合格；表面涂层理化性能木制件漆膜涂层（附着力、耐磨性、抗冲击、耐冷热温差）检测合格；覆面材料理化性能皮革（摩擦色牢度：湿摩擦、干摩擦、耐磨性、人造汗液）检测合格；结构安全性、沙发座背及扶手耐久性检测合格；符合QB/T 1952.1-2023标准。 5、脚架底部配置脚垫可防止划伤地板、防止摩擦发生异响。 |  |
| 22 | 三人沙发 | 2100*850*830mm | 13 | 套 |  |  |
| 23 | 文件柜 | 850*400*1800mm | 62 | 组 | ▲1、基材：钢板、厚度≥0.6mm，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；硬度、冲击强度均检测合格，附着力≥1级；金属喷涂层理化性能：涂层厚度60-130μm；≥240h中性盐雾试验后进行性能评级(保护评级Rp和外观评级RA均≥9级)；符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章）。 2、锁具：锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向200N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 3、抽屉滑轨：金属件涂层无锈蚀、脱色、掉色，表面光滑均匀无流挂、疙瘩、皱皮、无飞漆；符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》的标准，导轨拉出安全性、耐久性、组件结构强度、水平侧向静载荷、猛开/猛关、垂直向下静载荷均符合或达到合格。 4、配置：内置隔板1层，抽屉2个，配防潮脚垫。 5、成品：符合QB/T 1097—2010《钢制文件柜》的标准和要求。 |  |
| 24 | 五节柜 | 950*400*2150mm | 29 | 组 | 1、基材：钢板、厚度≥0.6mm，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；硬度、冲击强度均检测合格，附着力≥1级；金属喷涂层理化性能：涂层厚度60-130μm；≥240h中性盐雾试验后进行性能评级(保护评级Rp和外观评级RA均≥9级)；符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准。 2、锁具：锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向200N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 3、粉末涂料：涂层厚度60-130μm，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力达到合格。 4、成品：符合QB/T 1097—2010《钢制文件柜》的标准和要求。 |  |
| 25 | 更衣柜 | 900*420*1800mm | 30 | 组 | 1、基材：钢板、厚度≥0.6mm，金属件喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；硬度、冲击强度均检测合格，附着力≥1级；金属喷涂层理化性能：涂层厚度60-130μm；≥240h中性盐雾试验后进行性能评级(保护评级Rp和外观评级RA均≥9级)；符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T4767-2014《家具用钢构件》标准。 2、锁具：锁具符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向200N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 3、粉末涂料：涂层厚度60-130μm，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力达到合格。 4、配置：内置挂衣杆，配防潮脚垫。 |  |
| 26 | 保密柜 | 900*400*1800mm | 8 | 组 | 1、基材：采用钢板，厚度≥0.8mm，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；钢板的化学成分：Si≤0.35%、 C≤0.2%、Mn≤1.4%、P≤0.035%、S≤0.035%，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》的标准；可迁移元素符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准；拉伸试验：抗拉强度Rm370-500MPa，塑性延伸强度Rpo.2≥240MPa，断后伸长率A≥35%。 2、密码锁：锁符合QB/T 1621-2015《家具锁》的标准，锁的牢固度：锁头使用寿命不少于2万次，锁头固定连接200N静拉力后无松动，锁舌侧向260N静载荷能正常使用；锁具中性盐雾试验和铜加速乙酸盐雾试验均≥9级。 3、粉末涂料：涂层厚度60-130μm，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状，涂膜外观正常附着力达到合格 4、配置：内置隔板1层，配防潮脚垫。 |  |
| 27 | 茶水柜 | 800*400*820mm | 8 | 套 | 1、基材：采用中密度纤维板，厚度≥16mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³；板材的含水率、密度、吸水厚度膨胀率、握螺钉力、静曲强度、弹性模量、内胶合强度以及防潮性能均符合或达到合格，板材不准许出现分层、鼓泡并符合GB/T11718-2021《中密度纤维板》的标准；板材的燃烧性能B1(B)级均符合或达到合格。 2、贴面：木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》的标准；木皮不含甲醛，含水率6%～14%，刨切单板和锯切单板符合质量要求。 3、胶粘剂：采用白乳胶或MDI胶。胶水中VOC含量限量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出。 4、水性面漆：有害物质:甲醛、可溶性有害元素含量、挥发性有机化合物的含量（VOC）均符合或达到合格；漆的细度≤35μm，水性面漆的漆膜外观、耐冻融性、耐划伤性、耐水性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、耐黄变性均符合或达到合格。 5、连接五金：采用三合一连接件连接，金属件涂层无锈蚀、脱色、掉色，表面光滑均匀无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆，并符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级。 6、成品质量要求：茶水柜金属件中性盐雾试验以及茶水柜金属件乙酸盐雾试验后，耐腐蚀等级≥9级，其保护评级（Rp）≥9级，甲醛释放量≤0.05mg/m³。 |  |
| 28 | 折叠椅 | 490*570*900mm | 56 | 把 | 1、网布：甲醛含量未检出；重金属含量（铅、镉）未检出；网布的燃烧性能不少于 B1 级（损毁长度、续燃时间、阴燃时间）检测合格；耐湿摩擦色牢度检测合格；可分解致癌芳香胺染料未检出；邻苯二甲酸酯未检出；多环芳烃未检出。 2、海绵：游离甲醛未检出；表观密度偏差、外观、40%压陷硬度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、65%/25%压陷比、气味等级、恒定负荷反复压陷疲劳后的40%压陷硬度损失值（P）、断裂伸长率、干热老化后拉伸强度及变化率、湿热老化后拉伸强度及变化率、灰分、甲醛散发、25%压陷硬度、40%压陷硬度、表观密度（座面）均检测合格；抗菌性能-抑菌率≥99%。 3、坐板采用多层曲木板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；含水率检测合格；胶合强度、板边和板面握螺钉力均检测合格；浸渍剥离、静曲强度（顺纹、横纹）、弹性模量（顺纹、横纹）均检测合格。 4、配置:可收折,钢管厚度≥1.2mm，座板内板厚度≥12mm。 ▲5、脚垫和塑料背框塑料件：塑料件理化性能符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》的标准，耐老化性，冲击强度的保持率≥80%，外观颜色变色评级4—5级，冲击强度≥20000J/㎡，拉伸强度≥40MPa；塑料件灰分的测定符合GB/T9345.1-2008的标准，灰分或硫酸化灰分质量≤2%；负荷变形温度的测定，符合GB/T1634.1-2019的标准，符合变形温度≥90°C。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） |  |
| 29 | 宣讲台 | 500*700*1170mm | 10 | 张 | 1、面材：采用厚度≥0.8mm的实木皮，甲醛释放量≤0.15mg/L。 2、胶水：采用粘胶剂或MDI胶。胶水中水基型胶粘剂VOC含量限量、游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯均未检出。 ▲3、基材：采用中密度纤维板，厚度≥15mm。板材符合GB/T 11718－2021中密度纤维板、HJ 571-2010环境标志产品技术要求的相关标准和技术要求：甲醛释放量≤0.05mg/m³，密度≥0.6g/cm³，含水率≤10.0%，吸水厚度膨胀率≤6%，静曲强度≥26Mpa，弹性模量≥3400MPa，产品总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率（72h）≤0.5mg/（m²h）。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、水性漆：符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的标准，挥发性有机化合物的含量（VOC）、游离甲醛含量均达到合格；水性漆的漆膜外观、光泽度、附着力、耐黄变性均符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准。 ▲5、连接五金：采用三合一连接件连接，长度≥40，金属件涂层无锈蚀，表面光滑均匀无流挂、飞漆，并符合GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；三合一连接件偏心体抗压强度≥290N，连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度≥700N，连接件偏心体与螺杆的扭矩≥8.0N·m，并符合GB/T 28203-2011《家具连接件技术要求及试验方法》的标准；中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） |  |
| 30 | 定制6门柜 | 2400*400*2000mm | 2 | 组 | 1、基材：采用三聚氰胺板，厚度≥16mm，甲醛释放量≤0.05mg/m³。密度≥0.72g/cm³，内胶合强度≥0.5MPa，握钉力度（板面和板边≥1400N），板材不准许出现分层、鼓泡，防潮性能均符合或合格。 2、贴面：木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》的标准；木皮不含甲醛，含水率6%～14%，刨切单板和锯切单板符合质量要求。 3、门框：采用铝合金金属架，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的标准；可迁移元素：铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒的含量均达到合格，符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》的标准。 4、柜门铰链：金属件涂层无锈蚀、脱色、掉色；符合GB/T10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》/GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》的标准，中性盐雾试验、铜加速乙酸盐雾试验以及乙酸盐雾试验耐腐蚀等级均≥9级；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》的标准，铰链耐久性、水平静载荷、垂直静载荷、操作力均达到合格。 5、水性底面漆：挥发性有机化合物的含量（VOC）、游离甲醛含量均达到合格；水性漆的漆膜外观、光泽度、附着力、耐黄变性均符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准。 |  |
| 31 | 定制3门柜 | 1350*400*2000mm | 4 | 组 | - 基材中密度纤维板：甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均检测合格；耐液性检测合格；密度偏差检测合格；握螺钉力（板边、板面）检测合格；静曲强度检测合格；弹性模量检测合格；内胶合强度检测合格；表面胶合强度检测合格；可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）总含量未检出；耐湿热检测合格；耐干热检测合格；附着力检测合格；耐冷热温差检测合格；耐磨性检测合格；抗冲击检测合格。 2、贴面：面材木皮：甲醛释放量未检出；含水率6-14%。 ▲3、铰链：过载：垂直静载荷商用型（a所有组件或结合处不应断裂；b通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d固定组件不应松动；e所有组件的功能不应损害；f杯状暗铰链及其组件不应分离）检测合格；功能：水平静载荷商用型（a所有组件或结合处不应断裂；b通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d固定组件不应松动；e所有组件的功能不应损害；f杯状暗铰链及其组件应能正常工作）检测合格；耐久性商用型≥8万次检测合格；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥100h，耐腐蚀等级≥9级，基层的保护等级≥9级；下沉量（在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；安装B型试验门时，下沉量不应大于3.0mm）检测合格；符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》标准。（交货时需提供满足本条技术参数要求且带CMA标识的检验检测报告扫描件佐证并加盖投标人公章） 4、五金：采用三合一连接件连接，抗压强度≥250N，连接螺杆螺纹与预埋螺母抗拉强度≥700N，连接件偏心体与螺杆的扭矩≥7.0N·m，中性盐雾试验腐蚀等级均≥9级。 5、涂层：水性底面漆，符合HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》的标准，挥发性有机化合物的含量（VOC）、游离甲醛含量均达到合格；水性漆的漆膜外观、光泽度、附着力、耐黄变性均符合GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的标准。 6、成品：符合QB/T2530—2023《木制柜》的标准和要求。 |  |

四、主要商务要求

| 序号 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 自合同签订之日起30日 |
| 2 | 交货地点 | 西华大学 |
| 3 | 支付方式 | 1、全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，甲方接到乙方通知与票据凭证资料以后的30日内，按照财政性资金支付有关规定，向乙方支付全部货款； 2、乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算。 |
| 4 | 验收、交付标准和方法 | 采购人严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及四川省财政厅相关文件的要求及国家现行的有关法律法规进行验收。验收内容中的技术和商务要求的履约情况，以招标投标文件及合同约定中的技术要求和商务要求为标准。 |
| 5 | 质量保修范围和保修期 | ①质保期为验收合格后计算，不低于3年。质保期内出现质量问题，中标人在接到通知后 6小时内电话响应，24 小时内到达现场，完成维修或更换，并承担修理调换的所有费用。 |
| 6 | 违约责任与解决争议的方法 | ①因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由投标人承担。 ②合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。 |
| 7 | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 8 | 知识产权 | 中标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由中标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。中标人如拟在项目实施过程中采用自有知识成果，需提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权） |

- 评分细则

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审100.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 报价 | 通过资格性和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价；投标报价得分=(评 标基准价／投标报价)×30。 | 30.00 | 客观 | 开标一览表 分项报价表 其他相关证明材料 |
|  | 技术指标和配置 | 完全符合招标文件技术参数要求没有负偏离的得42.6分,其中： 1、带“▲”为重要技术参数（小计30条），共计40.5分，每有一项负偏离的扣1.35分，扣完为止。 2、一般性技术参数（小计105条），共计2.1分，每有一项负偏离的扣0.02分，扣完为止 注：①技术参数在技术偏离表中明确响应，无明确响应不得分；②带“▲”为重要技术参数与性能指标，交货时需投标人或产品制造商提供由国家认可第三方检测机构出具检验检测报告复印件及检验检测报告编号在全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图；技术要求只作评审使用，不作为资格审查。③投标人对提供的技术支持资料的真实性负责，并承担由此带来的一切法律责任和后果。 | 42.6 | 客观 | 其他相关证明材料 产品技术参数响应表 商务应答表 |
|  | 履约能力 | 1、提供投标人类似家具项目业绩合同，每提供一份得1分，最多得5分。（注：须提供供货合同、验收报告、银行回款单复印件加盖公章。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认，不提供不得分。） | 5.00 | 客观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 实施方案 | 根据投标人对本项目提供的实施方案进行综合评审，包含： 1、质量控制管理措施（①原材料供应质量控制措施、②生产过程质量控制措施、③成品质量控制措施）； 2、项目进度方案（①项目整体进度计划时间安排、②货物运输安排及运输管理措施、③产品运输保护措施，产品卸车保护措施）； 3、安装实施措施（①安装人员配置、②文明安装施工环保措施、③安装突发应急情况管理措施、 ④安装调试完毕的计划安排）； 以上10项（以序号①、②、③……为项数，共计10项）内容无缺项、无漏项且的得10分，其中每有一项内容存在缺项或漏项的扣1分，每项内容每有一处存在缺陷的扣0.5分，该项分值扣完为止，未提供不得分。 注：“缺陷”是指：套用其他项目方案；或引用科学原理错误；或项目名称错误；或实施地点错误；或引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；或前后逻辑错误；或存在与本项目无关内容的任一情形。 | 10.00 | 主观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 售后服务 | 1、为本项目拟定的售后服务方案，包括但不限于以下内容:①本地化售后服务网点以及技术人员联系电话；②售后服务应急处理措施以及故障时间响应；③售后维修技术指导课程进度安排；④易耗品备件配备供应措施。完整体现上述方案内容且适用于本项目的得10分；有一项缺失扣2.5分，每有一项缺陷扣1.25分，扣完为止。 2、质保期在满足招标文件要求的基础上每增加1年得0.5分，最多得1分。（提供承诺函并加盖投标人鲜章） 注：“缺陷”是指：套用其他项目方案；或引用科学原理错误；或项目名称错误；或实施地点错误；或引用的法律法规、标准（方法）或其他规范性文件错误；或前后逻辑错误；或存在与本项目无关内容的任一情形。 | 11.00 | 主观 | 其他相关证明材料 商务应答表 |
|  | 环境标志 | 投标产品中每有一项产品属于节能产品或环境标志品目清单范围认证的得0.7分，最高1.4分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印资料（国家强制性要求的产品除外）。 | 1.4 | 客观 | 其他相关证明材料 |